- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年2月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼部热敷贴 | 贴 | 1.使用范围：用于患者眼部热敷治疗，热敷配合睑板腺按摩工作实现干眼症的有效治疗 2.参数：产品由发热层、面布、热熔胶、中层布和固定装置等组成 |
| 2 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 套 | 1.使用范围：适用于胸腔镜肺部分切除术，肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位 2.参数：由穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管构成。其中穿刺针由针管、穿刺针手柄、卡扣组成,推送装置由推送管和推送管手柄组成，定位线远端连接锚定定位针，定位线的近端穿过推送装置内部伸出推送管手柄外部，定位线远端带有标记刻度线。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品主要材料为镍钛合金、聚碳酸酯、聚丙烯等。肺结节定位针前端具有倒勾，从套针内释放后定位固定，且定位针尾线为柔性材料，可推入胸腔，避免定位针随呼吸运动而出现移位和脱钩现象 |
|  | 多功能手术解剖切割器（可止血消融电极） | 套 | 1.使用范围：用于单孔电视胸腔镜手术 2.参数：其电极杆具有良好的可塑型性能，根据手术角度不同，可任意折弯电极杆，电极杆长度275mm，钩头直径5mm |
| 3 | 一次性使用照明引流导管 | 套 | 1.使用范围：用于血肿清除及颅脑修复、深部血肿清除、 脑膜瘤 、胶质瘤、听神经瘤、微血管减压术、烟雾病、动脉瘤、动静脉畸形等开放性手术 2.参数： 具有照明引流一体功能。LED冷光源，直接照亮手术区域避免外部光源遮挡，尤其适用于深部或狭窄术野。连续使用时间不少于8小时。内置扣式电池供电，通过按压开关控制电源，无需外接电源。电气安全性符合GB 9706.1-2020的标准。防进液和颗粒物质的防护等级为IPX7，可匹配各型号负压引流装置，负压大小调节，环氧乙烷灭菌，一次性使用 |
| 4 | 一次性使用无菌注射针 | 支 | 1.使用范围：头面部皮下注射 2.规格：30G、32G、34G |
| 5 | 一次性使用无菌注射器（螺口） | 支 | 1.使用范围：头面部皮下注射，瘢痕封闭 2.规格：具有螺口，1ml |
| 7 | 医用一次性防护服 | 连体式，165/170/175/180/185/190 | 1.适用范围：适用于甲类传染病或乙类甲管传染病患者的隔离病区、发热门诊、手术室等高危区域，为医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用 2.材质要求：非织造布+透气膜复合。抗渗水性：防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH2O)，透湿量防护服材料透湿量应≥2500g/(m2.d)，抗合成血液穿透性≥1.75kPa，防护服关键部分断裂强力≥45N，断裂伸长率≥15%，防护服关键部位及接缝处对非油性颗粒的过滤效率≥70% 3.抗渗水性、透湿量、抗合成血液穿透性、断裂强力、过滤效率等需提供第三方检测报告（依据GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》） 4.连体式，170/175/180/185/190 |
| 8 | 输送导引器 | 支 | 1.使用范围：用于引导器械，进入腔道或组织 2.结构及组成：由导丝及套管组成，其中导丝由铅丝或铜丝制成，套管由PVC材料制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱zhenai7052@163.com 。