2026006医用耗材院内论证

（2026年4月）

| - 需求内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 主要参数 |
| 1 | 刻痕球囊扩张导管 | 套 | 1.使用范围： 用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。 2.参数： 为整体交换型非顺应性球囊，由末端、球囊、显影环、刻痕件、内腔管、双腔管等构成。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 2 | 外周刻痕药物球囊扩张导管 | 套 | 1.使用范围：适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗。 2.参数：为整体交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、药物涂层、内腔管、镍钛丝、双腔管、显影环、亲水涂层、导管加强件和座组成。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 3 | 外周切割球囊 | 套 | 1.使用范围：适用于周围血管中阻塞病变部位的经皮腔内血管成形术(PTA)。 2.参数：外周切割球囊的导管主体为双腔设计，外腔为球囊充盈腔，内腔用于沿导丝递送导管。导管远端的非顺应性球囊外部表面纵向安装显微外科手术刀片。球囊导管额定工作压力为6ATM,额定破裂压为10ATM。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 4 | 血管覆膜支架 | 套 | 1使用范围：适用于血液透析患者，用于治疗自体动静脉内瘘的静脉流出道狭窄，以及ePTFE或其他合成动静脉移植物内瘘的静脉吻合口狭窄。 2.参数：由覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架为覆有ePTFE膜的高柔顺性自扩张镍钛合金(Nitino1)支架。覆膜支架预装载输送系统远端的内导管和远端导管鞘之间。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 5 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 套 | 1使用范围： 适用于血液透析、血浆置换和液体输注。可留置体内大于30天。 2.参数：由透析导管组件(非水合性导管)和选用器械或附件组成。选用器械或附件包括隧道针组件、防针刺穿刺针、蓝空针、导丝、扩张器、导管鞘、肝素帽、注射器、注射针、塑柄手术刀、敷贴、医用纱布块。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 6 | 一次性使用血液透析导管套件 | 套 | 1. 使用范围：用于进行血液透析，使用时间不得超过30天。 2.参数： 由血液透析导管(非水合性导管)和选用配件组成。选用配件包括肝素帽、导丝、防针刺穿刺针、蓝空针、扩张器、导管固定装置、固定贴膜、注射器、注射针、塑柄手术刀、医用中单、孔巾、消毒刷、医用纱布块等。本产品不含药、不含涂层。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 7 | 阴道电极 | 片 | 1.使用范围：适配伟思生物刺激反馈仪，用于盆底肌的电刺激治疗中，传递电刺激信号并采集盆底肌电信号，辅助盆底功能障碍的诊断评估与治疗。 2.参数：由电极线、塑料基体和金属片组成。导电性能优良，阻抗稳定，无刺激性。 |
| 8 | 医用灭菌润滑石蜡 | 包 | 1.使用范围：分娩润滑（润滑会阴、阴道壁、胎头、器械等）。 2.参数：由医用脱脂棉制成的球形棉体浸润医用灭菌液态石蜡油，2-3个球体独立无菌密封包装成一包。 |
| 9 | 吸引活检针—针芯 | 根 | 1.使用范围：与奥林巴斯指定的内窥镜配合使用，可在呼吸器官吸引并采集组织和细胞。 2.参数：由外鞘管和针芯组成，接触黏膜部材料为不锈钢 |
| 10 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 支 | 1.使用范围：用于消化道内镜插管时作腔道润滑、消除胃内泡沫粘液。 2.组成：由二甲基硅油、甘油、盐酸丁卡因和水组成。 |
| 11 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 个 | 1.使用范围：与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 2.组成：由夹片、夹座、过渡帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管（涂层）组成。 |
| 12 | 组织胶水 | 支 | 1.使用范围：用于静脉曲张栓塞的治疗。 2.组成：主要成分为α-氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫。 |
| 13 | 内窥镜用套扎器 | 套 | 1.使用范围：供临床单位与内窥镜配套用于食道静脉曲张、内痔等的血管结扎。 2.参数：由预装结扎环的结扎装置和释放装置组成。多环连发式 |
| 14 | 乳头切开刀 | 把 | 1.使用范围：与高频设备及内窥镜配套使用。 2.组成：由手柄、接头、护套、管鞘、钢丝、切线和针刀组成。 |
| 15 | 造影管 | 套 | 1.使用范围：与内窥镜配套使用，用于向胰胆管内注入造影剂。 2.组成：由插入管、护套、注入口、探针帽、探针丝、挂钩、V 标记、荧光头、先端标记和尖端构成。 |
| 16 | 医用垫巾 | 个 | 1.使用范围：适用于器械及其他物品的清洁、干燥及铺垫使用。 2.参数：由无纺布、纸浆、高分子材料等组成。经灭菌，一次性使用。80cm *170cm、70cm*130cm。 |
| 17 | 静脉/动脉血液管理保护管路 | 套 | 1.使用范围：用于血样采集。 2.组成：由管路、取样点、截止阀、贮血器和接头等组成，配件包括无针采血帽、血液传递单元、肝素帽。 |
| 18 | 流量传感器 | 套 | 1.使用范围：专用于成人、儿童和新生儿使用呼吸机重症监护通气。 2.结构组成：由传感器主体、管路等组成。 |
| 19 | 外周插管中心静脉导管 | 套 | 1.使用范围：用于短期或长期使用，经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行静脉注射疗法、造影剂的高压注射，同时还可允许中心静脉压监测，在血液取样，静脉输注或治疗中使用3Fr或更大的导管。 2.组成：包括导管（单腔、双腔、三腔）、T型连接件、微插管鞘、导丝、刀片、带穿刺针的导引套管、穿刺针、护帽和Statlock导管固定器。 |
| 20 | 一次性使用中心静脉导管包 | 套 | 1.使用范围：适用于测量中心静脉压力,采集血液样本,以及注入药物或溶液,导管内多腔设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间小于30天。 2.组成：包括中心静脉导管、导引导丝、穿刺针/Y形针、扩张管。 |
| 21 | 麻醉咽喉镜 | 套 | 1.使用范围：供成人、儿童及新生儿临床麻醉或抢救窒息时，协助气管插管用。 2.参数：由窥视片、手柄组成。光源为LED式，可重复使用。 |
| 22 | 鼻胃肠管 | 套 | 1.使用范围：用于肠胃减压，液体或流质营养的输入、排(吸)液等。 2.参数与组成：由引导钢丝手柄、引导钢丝、连接件、管路等组成。经灭菌，一次性使用。 |
| 23 | 三腔喂养管 | 根 | 1.适用范围：适用于胃麻痹/胃排空障碍、幽门狭窄等患者肠内营养治疗，还可用于胃液引流、胃液pH值的测定、胃出血的早期诊断和治疗等。 2.参数：具有三个腔道，三个腔道分别为喂养腔、吸引腔、压力调节腔。喂养管可经鼻插入，喂养腔末端可至空肠。 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱zhenai7052@163.com 。