2026008医用耗材院内论证

（2026年4月）

| - 需求内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要参数 |  |
| 1 | 一次性切口牵开固定器（装置） | 产品由内卡环、外卡环和弹性通道组成，主要由聚氨酯TPU粒料、TPU膜和硅橡胶制成。适用于内窥镜手术及小切口手术，其功能是扩展切口视野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 |  |
| 2 | 一次性使用微波消融针 | 由针头、针杆、手柄、同轴电缆、组成。与专用设备（德文医学微波消融治疗仪）配套使用，适用于肝脏实体瘤、甲状腺良性结节、肺部实体肿瘤的消融治疗。 |  |
| 3 | 医用即溶止血纱布 | 该产品的原料是脱脂棉纱布、环氧乙烷，通过在低真空环境加入环氧乙烷对脱脂棉纱布进行化学改性，引入羟基亲水基团，制造了可溶的羟乙基纤维素-医用即溶止血纱布。主要用于手术创面、创伤急救、烧伤创面的止血。 |  |
| 4 | 一次性无菌超声骨刀工作头 | 一次性无菌超声骨刀工作头由工作头（钛合金TC4ELI）和护鞘（硅橡胶）组成。临床上配合该公司超声骨组织手术设备（UT-C-S1）用于脊柱外科手术中对骨组织的切割和/或磨削。 |  |
| 5 | 一次性微波消融导管 | 由针头、绝缘套、加强管、半刚同轴电缆、四氟管、光纤、手柄和射频接头组成。与微波治疗设备配合，供医疗机构用于下肢静脉曲张的辅助治疗。与专用设备（德文医学微波消融治疗仪）配套使用。 |  |
| 6 | 一次性使用荷包缝合针 | 一次性使用荷包缝合针由针体和缝合线固定结合而成。针体采用医用不锈钢丝制造，配以聚酰胺6(尼龙6)缝合线。用于人体消化道组织的缝合。 |  |
| 7 | 一次性使用管型消化道吻合器 | 由抵钉座盖帽、抵钉座、定位轴、套管、固定手柄、拉杆、穿刺连接轴、钉仓、钉仓套、环形刀、吻合钉、活动手柄、保险和调节螺母组成。用于食道、胃、肠消化道手术中的端-端、端-侧和侧-侧吻合。 |  |
| 8 | 一次性使用肛肠吻合器 | 一次性使用肛肠吻合器由抵钉座、吻切组件、活动手柄、保险块、固定手柄、调节螺母、垫刀圈、盖钉板、切割刀和缝合钉组成，选配附件有肛镜件、扩肛件、缝扎件以及钩针件。按照抵钉座与器体是否分离分为一体式与分体式两类。用于齿状线上黏膜选择性切除。 |  |
| 9 | 一次性使用肛肠套扎器及组件 | 套扎器由吸气管、击发杆、旋钮、 固定手柄、绕线轮、开关按钮、负压气管接头、弹力线组件组成；组件为弹力线组件,附件为窥视套和肛塞，弹力线组件由套管手柄、套管帽、套管、弹力线和带线盖 组成。套扎器每把配4个弹力线组件。适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。 |  |
| 10 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器由穿刺套管组件和穿刺杆组件组成，其中穿刺套管组件由上壳、阀体、阀芯、阻气阀及下壳套管组成；穿刺杆组件主要由刺帽、卡钮、穿刺管和穿刺头组成。适用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |  |
| 11 | 一次性使用冲洗引流管 | 一次性使用冲洗引流管由穿刺头、接头、截流夹、导管、阀体、阀门、弹簧、密封圈、不锈钢接管和三通(选配)组成。供临床冲洗引流用。 |  |
| 12 | 疝修补片 | 该产品由聚丙烯单丝纤维和乙交酯-己内酯共聚物单丝纤维编织制成，分为平片和立体补片。该产品适用于原发及复发的腹股沟疝、股疝的无张力修补术。 |  |
| 13 | 血浆分离器与管路配套 | 本产品由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、收集袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器，以及传感保护器组成。其中，空心纤维的材料为聚丙烯；外壳和顶盖的材料为聚碳酸酯；封装化合物的材料为聚氨酯；管路的材料为塑料聚氯乙烯（PVC）；支架的材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG）。选择进行TPE治疗后，本产品只可与Prismaflex控制单元配套使用。本产品拟用于治疗性血浆置换，因此可用于治疗需去除血浆成分的疾病。 |  |
| 14 | 肠梗阻导管套件 | 由肠梗阻导管及导丝组成。其中肠梗阻导管由头部(前端导向头、球囊、侧孔)、导管部、尾部(其中经鼻插入型由带内塞接头、单向活门、前球囊专用活门、后球囊专用活门、竹节接头、三方活栓、封止塞和吊带组成；经肛插入型由球囊注入用活门、单向活门、竹节接头组成)组成。按使用方法划分为经鼻插入型(由肠梗阻导管和导丝组成)和经肛插入型(由肛门减压导管、二腔接头、弹簧导丝、扩张管组成)两种。临床用于肠梗阻病症进行减压、物质吸引及药液注入。 |  |
| 15 | 耻骨上膀胱造瘘套件 | 耻骨上膀胱造瘘套件由导尿管、穿刺针、破皮刀和导管塞组成。导尿管材质为硅胶，破皮刀和穿刺针材质为06Cr19Ni10不锈钢，导管塞材质为PVC。该产品用于经耻骨上膀胱穿刺临时引流。 |  |
| 16 | 动力手术设备配套工具 | 动力手术设备配套工具由一次性无菌颅骨钻头，一次性无菌铣刀，一次性无菌磨头，一次性无菌锯片，一次性无菌钻头，一次性无菌刨削刀头组成。适用于骨科手术中对人体骨组织和(或)软组织的手 术处理，配合手术动力系统，在开放性手术时使用。 |  |
| 17 | 镍钛合金抓握式接骨板 | 该产品包括圆柱型及锥台型。产品采用符合GB24627标准的镍钛形状记忆合金制造，非灭菌或灭菌包装。适用于四肢管状骨骨折固定。 |  |
| 18 | 彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器） | 由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部(可带LED光源灯)、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）组成。供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝止血、电切、照明、刮爬及吸除用。与专用设备（威力电刀或ERBE电刀）配套使用 |  |
| 19 | 微创外科专用切除组织取出器 | 标准型由外鞘管、内鞘管、前手柄、后手柄、张开装置和纳物袋组成；A型由收口线和纳物袋组成；C型由外鞘管、中鞘管、内鞘管、前手柄、后手柄、张开装置、收口线和纳物袋组成；S型由外鞘管、内鞘管、前手柄、后手柄、张开装置和纳物袋组成；D型由纳物袋、张开装置、外鞘管、前手柄、内鞘管、后手柄、牵引带、收口线组成；F型由下侧耳、纳物袋、收口线、上侧耳组成。适用于微创外科手术时将切除的体内病变组织取出体外。 |  |
| 20 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 由探针（包括外套、探针顶部、组织采集器和外罩）、真空导管、生理盐水导管、真空连接器、真空导管套件、真空桶、导引定位装置（MRI套件）、导针器组成。用于乳房病变组织取样，供诊断使用。部分或完全切除影像下异常组织，供组织学检查使用。与专用设备配套（乳房活检与旋切系统EnCor ULTRA™ Breast Biopsy System）使用 |  |
| 21 | 一次性使用电子膀胱肾盂镜导管 | 由插入部、操作部、视频插头端和三通适配器组成。与专用设备配套（纤维输尿管镜）使用,通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗中成像。 |  |
| 22 | 肾造瘘穿刺扩张导管 | 肾造瘘穿刺扩张导管由导管、扩张器、穿刺针、导丝、导管鞘组成。该产品用于医院泌尿外科，用于建立皮肾通道及术后临时将尿液从肾脏引流到体外。 |  |
| 23 | 一次性使用等离子手术电极 | 由双电极、绝缘套管、塑料手柄、电缆线和插头组成。预期与该公司等离子体术系统及射频等离子体手术系统配合使用，在内窥镜手术下，适用于在生理盐水环境下对软组织(前列腺、子宫、膀胱)进行切割。 |  |
| 24 | 套石网篮 | 套石网篮由网篮、套管和手柄组装而成。该产品是用于在输尿管镜手术中通过硬镜或是软镜进行套取和清除结石。 |  |
| 25 | 一次性使用高频止血钳 | 有效长度2300mm±10%，插入部最大外径≤φ3.1mm，开口幅4mm±1mm，钳子长3.5mm±10%，先端罩长度6.4mm±0.5mm，钳子外径φ1.4mm±10%，先端罩外径φ2.4mm＋0.3mm/-0.4mm 本产品是配合内镜使用的一次性使用高频止血钳，由聚四氟乙烯、不锈钢材料制成。两种型号FD-411QR、FD-411UR的产品有效长度不同。产品具有旋转功能。本产品与奥林巴斯内镜配套使用，利用高频电流在消化道内进行凝固止血。 该产品由一次性高频止血钳和A电缆组成。其中高频止血钳为无菌包装；A电缆为选购，型号有MH-969、MAJ- 860。在医疗机构中使用，该产品与奥林巴斯内镜配套使用，利用高频电流对消化道内的组织进行电烧、凝固和止血。 |  |
| 26 | 中心静脉导管套件 | 总长度为45厘米的中心静脉导管 |  |
| 27 | 亲水涂层导引导管 | 用于冠状血管系统或外周血管系统。组成：由软头、管身、应力释放管及座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |
| 28 | 一次性使用导引导管 | 适用于一般血管及冠状动脉血管疾病。为球囊扩张导管，导丝或其他治疗器械的导入提供通道，但此类器械不适用于脑血管疾病。 |  |
| 29 | 支气管镜放置导航系统-定位导线 | 最大插入部外径≤1.45mm，有效工作长度900±10 mm，兼容的支气管镜器械通道内镜≥2.0mm，聚氨酯材质 |  |
| 30 | 肺部导丝 | 适用于提供到气管支气管树的入路，用作诊断及治疗性导管的基础器械；长度>150cm，导丝直径<1mm，头端柔软，直径<0.8mm 该产品芯丝由镍钛合金制成，包裹在带有条纹的聚四氟乙烯内，导丝带有一个5cm的涂有亲水性涂层的不透射线末端。该产品用于提供到气管支气管树的入路，用作诊断性导管和治疗性导管的基础器械。 |  |
| 31 | 球囊扩张导管 | 用于内窥镜下扩张狭窄的气管及支气管树，球囊长度<5.0cm，扩张后球囊直径8-15mm，适用支气管镜腔道>=2.8mm 该产品由球囊扩张导管和旋塞阀组成。球囊扩张导管具有能通过一根直径为0.035in（0.89mm）导丝的导丝腔，并可通过最小工作通道为2.8mm的支气管镜。导管的球囊节段下方有两个不透射线标记，可为球囊在狭窄部位中的定位提供可视基准点。用于在内窥镜下扩张狭窄的气道树。 |  |
| 32 | 气囊导管 | 球囊扩张后<15mm，有效长度>1000mm，适用腔道>=2.0mm |  |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱zhenai7052@163.com 。