- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年8月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图纸 | 卷/本 | 1.适用范围：为医用记录纸，专用在医院的医技检查设备上。 2.参数：记录显示清晰精准，规格：210mm*20-30m,1卷；210mm*140mm，长20-30m;50mm，长20-30m。 |
| 2 | 除颤仪专用纸 | 本 | 1.适用范围：为医用记录纸，专用在医院的医技检查设备上。 2.参数：记录显示清晰精准，规格：90mm×90mm，200-300张。 |
| 3 | 医用透气胶带 | 片 | 1.适用范围：用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 2.参数：背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。带状或片状粘贴材料,部分胶带涂胶面有保护层。一次性使用。 |
| 4 | 医用留置针贴 | 片 | 1.适用范围：用于留置针和导管的体表固定。 2.参数：由基材（聚氨酯膜）、涂胶层（丙烯酸胶）、保护层（离型纸）。 |
| 5 | 一次性使用避光输液器 | 支 | 1.适用范围：用于静脉输注光敏性药物。 2.参数:由瓶塞穿刺器及保护套、空气过滤器、管路、滴管、滴斗、药液过滤器（过滤介质孔径为15μm）、流量调节器、自动排气装置等组成。避光范围为290nm—450nm。 |
| 6 | 一次性使用精密过滤避光输液器 | 支 | 1.适用范围：用于输注光敏性药物的输液器。通过避光设计（通常覆盖290nm-450nm波段），防止药物在输注过程中因光照发生分解、氧化，确保药效和安全。 2.组成：由瓶塞穿刺器及保护套、空气过滤器、管路、滴管、滴斗、精密药液过滤器、流量调节器、外圆锥接头等组成。 |
| 7 | 一次性使用避光压力延长管 | 支 | 1.适用范围：用于加长、连接输液管路，适用于光敏性药物，避光范围为290nm-450nm1。 2.组成:由圆锥盖帽、圆锥接头、连接管、圆锥接头、圆锥盖帽等组成。 |
| 8 | 一次性使用输液延长管 | 支 | 1.适用范围：适用于临床输液时输液器具延长用。 2.组成：由保护帽、圆锥接头、管路、止流夹、调节器、药液过滤器(过滤膜标称孔径15μm)、注射件、连接件组成。 |
| 9 | 一次性使用笔式注射针 | 个 | 1.适用范围：与笔式注射器配套使用，用于药物皮下注射。 2.组成：由护套、针管、针座组成。 |
| 10 | 一次性使用子母式集尿袋 | 袋 | 1.适用范围：与导尿管配合，供患者治疗或外科手术时收集、存放尿液用。 2.参数:由护帽、进液接头（带或不带采样口）、夹片、床单夹、非乳胶橡筋、进液管、进液接管、绑带、挂钩(带)、空气膜、计量瓶（即子袋体)、袋体（即母袋体，可带盒座与导流板）、计量瓶排液阀、排液阀固定器、排液管、袋体排液阀、带防返流止回膜滴瓶组成。根据袋体容量不同分为2000mL-3000mL规格。 |
| 11 | 一次性使用引流袋 | 个 | 1.适用范围：供临床收集和储存引流液用。 2.参数：防逆型,普通型等。 |
| 12 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 个 | 1.适用范围：产品适用于治疗各种原因引起的气胸、胸腔积液及术后需要进行闭式引流的病人。 2.组成：由积液腔、引流管、水封管、悬挂装置组成。 |
| 13 | 一次性使用痰液采集器 | 支 | 1.适用范围：用于样本的收集、运输和储存等。 2.参数：由收集杯、管等组成，收集瓶的容量为25ml±2ml，分收集型、纤支镜型。 |
| 14 | 一次性使用吸痰包 | 个 | 1.适用范围：适用于医疗机构对病人吸痰时使用。 2.组成:由治疗盘、治疗碗、包布、垫巾、纱布块、棉球、镊子、吸痰管、医用手套等组成。 |
| 15 | 一次性使用口护包 | 个 | 1.适用范围：适用于医疗机构对病人口腔护理时使用。 2.组成:主要由治疗盘、治疗碗、包布、棉球、硅油棉球、纱布块、镊子、钳子、吸水管、垫巾、压舌板、医用手套组成。 |
| 16 | 一次性使用导尿包 | 个 | 1.适用范围：供临床患者导尿使用。 2.组成：由导尿管、 引流袋、 纱布叠片、 治疗巾、镊子 、一次性使用医用橡胶检查手套、 止流夹 、 碘伏棉签 、棉球等组成。 |
| 17 | 一次性使用换药包 | 个 | 1.适用范围：供患者换药时使用。 2.组成：由弯盘、镊子、薄膜手套中号、棉球0.3G、纱布块等组成。 |
| 18 | 一次性使用备皮包 | 个 | 1.适用范围：临床备皮时使用。 2.组成：由备皮刀、医用棉球、尖头塑料镊子、消毒刷、滑石粉等组成。 |
| 19 | 体表导管固定装置 | 支 | 1.适用范围：用于在体表固定医用导管，接触创口。 2.组成：由体表固定座和导管固定座组成。 |
| 20 | 负压引流器 | 个 | 1.适用范围：用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质的作用。 2.参数：由连接管、调节器组、连接接头、止流夹、组成。 |
| 21 | 一次性使用输液器 | 支 | 1.适用范围：用于临床静脉输注药液或重力输液。 2.参数：由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、带空气过滤器的进气口、滴管、滴斗、液体通道、管路、流量调节器、药液过滤器、外圆锥接头等组成。 |
| 22 | 一次性使用静脉留置针 | 支 | 1.适用范围：供插入人体外周静脉输液用。 2.参数：由护帽、导管组件、针管组件、延长管、止流夹、正压接头、端帽组成。 |
| 23 | 纱布绷带 | 卷 | 1.适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 2.参数：由脱脂棉纱布打卷切割制成。 |
| 24 | 医用凡士林纱布 | 片 | 1.适用范围：用于皮肤防护，保护创面。 2.参数：由脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成。 |
| 25 | 脱脂纱布块 | 包 | 1.适用范围：用于清洁皮肤、黏膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，临床护创，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 2.参数：由脱脂棉纱布加工而成，规格：无菌型、非无菌型，5片/包、10片/包，带钡线等多规格 |
| 26 | 一次性使用棉纱垫 | 包 | 1.适用范围：供临床护创、吸湿用。 2.参数：由脱脂棉纱布、脱脂棉、带子（若有）经折叠、缝制加工制成，多规格 |
| 27 | 医用棉球 | 包 | 1.适用范围：用于蘸取消毒液后对完整皮肤消毒使用 2.参数：由医用脱脂棉制成，包括灭菌型和非灭菌型；小号（10粒/包）、大号（6粒/包）等 |
| 28 | 无菌手术刀片 | 片 | 1.适用范围:安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 2.参数: 为无菌，一次性使用。 |
| 29 | 弹性绷带 | 卷 | 1.适用范围:用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 30 | 一次性使用袖头 | 片 | 1.适用范围:用于医疗手术时，对医护人员或使用者手臂进行防护，防止交叉感染或液体污染。 2.参数:具有防水、防液体渗透等特性。 |
| 31 | 一次性无菌旋塞 | 支 | 1.适用范围:作为输液通路的通路切换开关、多通路分流转换器，可灵活改变药液输注流向，实现多组药液同步输注、分时输注，无需反复穿刺患者血管。 2.参数:多规格、多通路型号，独立无菌包装，一次性使用。 |
| 32 | 一次性孔巾 | 个 | 1.适用范围:用于卧床病人保洁。 2.参数:规格尺寸应满足（50-70）cm×（80-90）cm，允差士10%，应无菌。孔巾洞口分为圆形。 |
| 33 | 动脉采血器 | 个 | 1.适用范围:用于采集、初级保存动脉血样以进行体外诊断用。 2.参数:贮样器、活塞、排气装置(多孔塞)和添加剂，其中贮样器包括芯杆、按手和外套三部分，防止针尖意外刺伤的特性。灭菌，一次性使用。 |
| 34 | 自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料 | 片 | 1.适用范围：用于体表中高渗液创面覆盖护理，构建湿性愈合环境；适用于各类急慢性创面。 2.参数：为多层复合结构，由背衬薄膜、吸水性伤口护垫、伤口接触层和保护层组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 35 | 一次性使用精密过滤输液器 | 支 | - 适用范围：适用于临床患者的静脉输液。 - 参数：不带针；由瓶塞穿刺器、保护套、空气过滤器、滴斗、滴管、管路、流量调节器、注射件、外圆锥接头、止动夹、精密药液过滤器等组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 36 | 一次性使用骨髓穿刺活检针 | 套 | 1.适用范围：用于获取患者骨髓活检。 2.参数：由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件以及护套等组成，手动型，全规格，以无菌状态提供，一次性使用。 |
| 37 | 冷冻消融针 | 套 | - 1.使用范围：可在B超、CT等影像引导下，结合开腹手术、腹腔镜手术或直接经皮穿刺，用高压氩气作为冷媒通过冷冻消融探针在消融区形成超低温冰球冻死肿瘤组织，用于患者的冷冻消融治疗。 - 2.结构组成：由切割针尖、针轴、冷冻消融针手柄、气体导管、气体接头、电气接头等组成。 - 3.参数：具备直型、90度直角型，针长150-175mm，工作温度范围：-125℃至+45℃；冷冻速率：60-65秒内冷冻到-100℃。 |
| 38 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及钉仓组件 | 套 | - 1.使用范围：用于胃、肠消化道组织的切除、离断和吻合，也可用于肺、肝脏、胰腺、脾脏、肾脏、胆囊的切除和离断，以及肺、胃、胰腺、脾脏和肝脏相关血管的离断。 2.参数：由器身和钉仓组件组成。钉仓鹰嘴型，提供30mm、45mm、60mm等多种切割长度规格；钉仓均为多排不等高。 |
| 39 | 颌面接骨板系统 | 套 | 1.适用范围：主要用于固定颌面骨骨折。 2.参数：由骨板和骨钉组成，由符合标准规定的钛材料制造。 |
| 40 | 钛网 | 个 | 1.适用范围：适用于颅骨缺损的补修。 2.参数：由符合GB/T 13810标准规定的钛合金材料制成。规格70mm*90mm、80mm*120mm、120mm*120mm、120mm*150mm、150mm*150mm。 |
| 41 | 压力蒸汽灭菌极速生物指示剂(1h) | 支 | 1.适用范围：132℃~134℃压力蒸汽灭菌效果监测。 2.参数：本品用嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC7953）作指示菌。通过荧光检测-被花总苷酶活性与否，检测嗜热脂肪低芽孢杆菌芽孢是否存活，从而来判断灭菌是否合格。菌片芽孢含线≤1.0×10'cfu。在121℃±1℃C饱和蒸汽条件下，D值为≥1.5分钟。生物指示剂与澳泉牌生物阅读器配垂使用可以在1小时内读取灭菌过程的生物监测结果。 |
| 42 | 一次性使用简易呼吸器 | 套 | - 1.使用范围：紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。 - 2.组成：由面罩、患者阀、压力计、气囊接头、气囊、气囊进气阀、储气袋组、氧气管组、口咽通气道、口腔开口器等组成。 - 3.成人型。 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱hhyysbwzk@tj.gov.cn 。