# 显微镜技术参数

数量：1套  预算：10万元

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  载物台：机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm

移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm

载物台XY 移动可锁定

2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，

避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，

分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。

2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；

目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥

10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

2.2成像系统

≥2000万成像系统，并备有图像采集工作站

2.3 激光模块

配备有激光模块，含紫蓝光激发滤板，波长350~490nm

- 基本配置：

3.1  生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）                       1套

3.2  平场消色差物镜4X—100XO（4个）                                  1套

3.3  必配的附件、专用工具、消耗品等